ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  | ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΔΟΧΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  |  |  |
| 1. | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ml ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 27GX1/2 Εχουν διαφανή κύλινδρο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στον οποίο αναγράφεται η διαβάθμιση 1ml, το έμβολο να είναι από πολυαιθυλένιο. Η βελόνα να είναι αποσπώμενη, κατασκευασμένη από φυσικό χάλυβα. Να είναι αποστειρωμένες, να αναγράφεται σε κάθε συσκευασία ή ημερομηνία παραγωγής-λήξης καθώς και ή χώρα προέλευσης. |  |  |
| 2. | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ml ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 27GX3/4 Εχουν διαφανή κύλινδρο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στον οποίο αναγράφεται η διαβάθμιση 1ml, το έμβολο να είναι από πολυαιθυλένιο. Η βελόνα να είναι αποσπώμενη, κατασκευασμένη από φυσικό χάλυβα. Να είναι αποστειρωμένες, να αναγράφεται σε κάθε συσκευασία ή ημερομηνία παραγωγής-λήξης καθώς και ή χώρα προέλευσης. |  |  |
| 3. | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ml ME ΒΕΛΟΝΑ 21GX1/2 Εχουν διαφανή κύλινδρο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στον οποίο αναγράφεται η διαβάθμιση 2,5ml, το έμβολο να είναι από πολυαιθυλένιο. Η βελόνα να είναι αποσπώμενη και από φυσικό χάλυβα. Να είναι αποστειρωμένες και σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής- λήξης. |  |  |
| 4. | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21GX1/2 Εχουν διαφανή κύλινδρο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στον οποίο αναγράφεται η διαβάθμιση 5ml, το έμβολο να είναι από πολυαιθελένιο. Η βελόνα να είναι αποσπώμενη και από φυσικό χάλυβα. Να είναι αποστειρωμένες και σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής -λήξης. |  |  |
| 5. | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21GX1/2 Εχουν διαφανή κύλινδρο από πολυπροπυλένιο στον οποίο αναγράφεται η διαβάθμιση 10ml , το έμβολο να είναι από πολυαιθυλένιο. Η βελόνα να είναι αποσπώμενη και από φυσικό χάλυβα. Να είναι αποστειρωμένες και σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και χώρα προέλευσης. |  |  |
| 6. | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ LUER LOCK ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΜΠΕΚ 50-60ml ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ Εχουν διαφανή κύλινδρο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στον οποίο αναγράφεται η διαβάθμιση 50-60ml, το έμβολο να είναι από πολυαιθυλένιο. Να είναι αποστειρωμένες και σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης , η ημερομηνία παραγωγής - λήξης. |  |  |
| 7. | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 50-60ml ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΜΠΕΚ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ Εχουν διαφανή κύλινδρο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στον οποίο αναγράφεται η διαβάθμιση 50-60ml, το έμβολο να είναι από πολυαιθυλένιο. Να είναι αποστειρωμένες και σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής -λήξης. |  |  |
| 8. | ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΚΑΡΦΙΣΜΟΥ Είναι βελόνες τσιμπήματος στο δάκτυλο για δημιουργία σταγόνα αίματος για εξέταση σακχάρου. Να είναι συμβατές με όλα τα στυλό τσιμπήματος για το σάκχαρο. |  |  |
| 9. | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G Να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων και τοξικών ουσιών, να μην περιέχουν latex. Ο σωλήνας να είναι εύκαμπτος για να μην μετακινείται η βελόνα εσωτερικά της φλέβας κατά την διάρκεια της αιμοληψίας, να είναι από pvc και το μήκος του να είναι περίπου 30cm, να έχει Luer-Lock και τα πτερύγια να είναι εύκαμπτα για να είναι σταθερά για την εύκολη διείσδηση και τοποθέτηση της πεταλούδας. Η βελόνα να έχει διάμετρο 21G και μήκος 18mm, να είναι σιλικοναρισμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να φέρει πλαστικό κάλυμμα προστασίας. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται ή χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής - λήξης. |  |  |
| 10. | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23G Να είναι αποστειρωμένες , ελεύθερες πυρετογόνων και τοξικών ουσιών, να μην περιέχουν latex. O σωλήνας να είναι εύκαμπτος για να μην μετακινείται η βελόνα εσωτερικά της φλέβας κατά την διάρκεια της αιμοληψίας, να είναι από pvc και το μήκος του να είναι 30cm, να έχει Luer-Lock και τα πτερύγια να είναι εύκαμπτα για να είναι σταθερά για την εύκολη διείσδηση και τοποθέτηση της πεταλούδας. Η βελόνα να έχει διάμετρο 23G και μήκος 18mm , να είναι σιλικοναρισμένη και από ανοξείδωτο χάλυβα και να φέρει πλαστικό κάλυμμα προστασίας. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής - λήξης. |  |  |
| 11. | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 25G Να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων και τοξικών ουσιών, να μην περιέχουν latex. Ο σωλήνας να είναι εύκαμπτος για να μην μετακινείται η βελόνα εσωτερικά της φλέβας κατά την διάρκεια της αιμοληψίας, να είναι από pvc και το μήκος του να είναι περίπου 30cm, να έχει Luer-Lock και τα πτερύγια να είναι εύκαμπτα για να είναι σταθερά για την εύκολη διείσδηση και τοποθέτηση της πεταλούδας. Η βελόνα να έχει διάμετρο 25G και μήκος 18mm, να είναι σιλικοναρισμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να φέρει πλαστικό κάλυμμα προστασίας. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής - λήξης. |  |  |
| 12. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ ΓΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 32G (0,23mm) X5mm Είναι βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκος βελόνας 5mm και διαμέτρου 32 G(0,23mm).Διαθέτει ενσωματωμένο διαφανές κάλυμμα για ασφάλεια, έχει ειδική επίστρωση σιλικόνης που να εκμηδενίζει τις τριβές στον πόνο της ένεσης. Η βελόνα να διαθέτει άκρο με πενταπλή λοξότμηση για βέλτιστη διείσδυση. Είναι στείρο, μη πυρετογόνο, μη τοξικό και να μην περιέχει φυσικό καουτσούκ latex. Να είναι αποστειρωμένα και σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής - λήξης. |  |  |
| 13. | ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ 19GΧ1 ½ Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να μην έχουν τοξικές και πυρετογόνες ουσίες. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής - λήξης. |  |  |
| 14. | ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ 21GΧ 1 ½ Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να μην έχουν τοξικές και πυρετογόνες ουσίες. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής - λήξης. |  |  |
| 15. | ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ 27GΧ1/2 Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να μην έχουν τοξικές και πυρετογόνες ουσίες. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής - λήξης. |  |  |
| 16. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 22GX88mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ |  |  |
| 17. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 22GX120mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ |  |  |
| 18. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 23GX90mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ |  |  |
| 19. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25GX90mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ |  |  |
| 20. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 27GX90mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ |  |  |
| 21. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25GX90mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ |  |  |
| 22. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25GX120mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ |  |  |
| 23. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 26GX90mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣΗ 2 ΖΩΝΩΝ |  |  |
| 24. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 27GX120mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ |  |  |
| 25. | ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Είναι αποστειρωμένες βελόνες τσιμπήματος στο δάκτυλο, να έχουν πώμα και σκανδάλη ασφαλείας με ειδικό μηχανισμό για την ασφαλή λήψη τριχοειδικού αίματος. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. |  |  |